Návrh

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2025

o způsobu výpočtu podlahové plochy pro účely daně z přidané hodnoty

Ministerstvo financí stanoví podle § 48a odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 461/2024 Sb.:

## § 1

Vymezení některých pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)	místností prostorově uzavřená část stavby vymezená podlahou, stropem nebo střešní konstrukcí a pevnými stěnami,

b)	prostorem část stavby splňující podmínky místnosti podle písmene a) s tím, že jí chybí alespoň jedna pevná stěna,

c)	půdou přístupná místnost nebo prostor vymezené střešní konstrukcí a dalšími stavebními konstrukcemi, které nejsou určeny k účelovému využití.

## § 2

Způsob výpočtu podlahové plochy stavby nebo části stavby

(1) Podlahová plocha stavby se vypočte jako součet podlahových ploch jednotlivých místností a prostorů uvnitř obvodové konstrukce stavby, která odděluje tuto stavbu od vnějšího prostředí.

(2) Podlahová plocha části stavby se vypočte jako součet podlahových ploch jednotlivých místností a prostorů této části stavby, které se nacházejí uvnitř obvodové konstrukce stavby, která odděluje tuto stavbu od vnějšího prostředí.

(3) Do podlahové plochy stavby nebo části stavby se nezapočítává podlahová plocha

a)	půdy,

b)	lodžie,

c)	schodiště nebo jiné místnosti anebo prostoru, které jsou určeny k obdobnému využití, nebo

d)	kotelny, strojovny, výtahové šachty nebo jiné místnosti anebo prostoru, které jsou určeny k využití jako technologické zázemí; to neplatí pro stavbu rodinného domu.

## § 3

Způsob výpočtu podlahové plochy místnosti

(1) Podlahová plocha místnosti se vypočte jako plocha vymezená vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících místnost; v místnosti se šikmou stěnou nebo šikmým stropem se podlahová plocha vypočte jako plocha vymezená vnitřním lícem konstrukcí v úrovni 1,2 m nad úrovní podlahy.

(2) Do podlahové plochy místnosti se zahrne také podlahová plocha galerie, pokud světlá výška galerie dosahuje alespoň 2,1 m.

(3) Podlahová plocha místnosti se vypočte v m2 a zaokrouhlí se na 2 desetinná místa.

## § 4

Způsob výpočtu podlahové plochy prostoru

Na výpočet podlahové plochy prostoru se ustanovení upravující výpočet podlahové plochy místnosti použijí obdobně s tím, že místo chybějící svislé konstrukce se plocha prostoru vymezí pravoúhlým průmětem obvodu vodorovné nosné konstrukce.

## § 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2025.